Bestemmelser for Civil Luftfart

BL 7-100

Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERA-forordningen) mm.

I medfør af § 153, stk. 1, jf. § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til luftfartslovens § 152, stk. 1:

- Referencedokumenter

  - Kommissionens forordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 - i det følgende benævnt SERA-forordningen.

  - BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

  - Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu, og det dokument, der er nævnt i pkt. 1.2, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk. Begge dokumenter findes tillige på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk og kan endvidere fås ved henvendelse til

- Trafikstyrelsen

- Edvard Thomsens Vej 14

- 2300 København S

- Tel.: 	7221 8800

- Fax:	7262 6790

- E-post:	info@trafikstyrelsen.dk

- Definitioner

Der henvises til definitionerne i SERA-forordningen.

- Anvendelsesområde

  - Denne BL fastsætter supplerende bestemmelser til SERA-forordningen.

- Anm.1:	Efter SERA-forordningen kan der i nogle tilfælde fastsættes supplerende, nationale bestemmelser.

- Anm.2:	BL 7-1 indeholder enkelte bestemmelser om forhold, der ikke også er reguleret i SERA-forordningen, og som derfor også gælder for lufttrafik, der er omfattet af denne forordning.

  - BL'en gælder ikke for Færøerne og Grønland

- Supplerende bestemmelser

- Anm.:	I de tilfælde, hvor der efter SERA-forordningen kan fastsættes supplerende nationale bestemmelser, men hvor der i dette afsnit ikke er fastsat sådanne danske supplerende bestemmelser, gælder SERA-forordningen.

  - Afgivelse af en flyveplan, jf. SERA-forordningen, SERA.4001, litra b., nr. 3-4

- Anm.:	De områder eller ruter, jf. SERA.4001, litra b, nr. 3 og 4, der er udpeget af Trafikstyrelsen, fremgår af AIP Denmark.

  - Afslutning af en flyveplan, jf. SERA-forordningen, SERA.4010, litra b.

- Hvis det forudses, at en ankomstmelding (som er beskrevet i SERA.4020) ikke vil være den pågældende lufttrafiktjenesteenhed i hænde senest 30 minutter efter det beregnede landingstidspunkt, skal det tidspunkt, på hvilket ankomstmeldingen senest kan forventes, angives i flyveplanen under punktet "Andre oplysninger".

  - VMC-minima for sigtbarhed og afstand fra skyer, jf. SERA-forordningen, SERA.5001

    - Med luftfartøjer, der er etableret i trafikrunden til en flyveplads, er flyvning tilladt med en flyvesigtbarhed på mindst 1500 m, fri af skyer og med flyvepladsen i syne.

    - Med bemandede friballoner er flyvning i eller under 450 m (1500 FT) MSL eller 300 m (1000 FT) over terræn afhængig af, hvad der er højest, tilladt med en flyvesigtbarhed på mindst 1500 m.

  - Visuelflyveregler, VFR-flyvninger om natten, jf. SERA-forordningen, SERA.5005, litra c.

- VFR-flyvninger kan udføres om natten på de betingelser, der følger af SERA-forordningen, jf. SERA.5005, litra c.

  - Visuelflyveregler, VFR-flyvninger nær hindringer, jf. SERA-forordningen, SERA.5005, litra f.

- Anm.:	Broers pyloner, der er adskilt med 300 m eller mere, skal opfattes som én hindring.

  - Krav vedrørende kommunikation og SSR-transponder, jf. SERA-forordningen, SERA.6005

- Anm.: 	Obligatoriske radio- og transponderzoner fremgår af AIP Denmark.

  - Kommunikation, jf. SERA-forordningen, SERA.8035

- 4.7.1	Radioforbindelse

- 4.7.1.1	En luftfartøjschef, der udfører flyvning inden for områder, hvor der i AIP er publiceret krav om etablering af tovejs radiokommunikation, eller som udfører flyvning i luftrumsklasser, hvor der i henhold til SERA-forordningen, tillæg 4, ATS-luftrumsklasser – tjenester og flyvekrav, er stillet krav om tovejs radiokommunikation, skal opretholde uafbrudt talekommunikationsvagt på den foreskrevne kommunikationskanal, medmindre andet er tilladt af vedkommende flyvekontrolenhed for

- a.	flyvepladstrafik på en kontrolleret flyveplads og

- b.	for enkelte flyvninger ind i eller ud af en kontrolzone.

- Anm. 1:	 Brug af SELCAL eller lignende automatiske signalanordninger opfylder kravet om opretholdelse af talekommunikationsvagt, når dette er anført i AIP.

- Anm. 2:	 Kravet til en luftfartøjschef om at opretholde uafbrudt talekommunikationsvagt forbliver i kraft efter etablering af datalink kommunikation mellem flyveleder og pilot.

      - Svigtende radioforbindelse

- Hvis svigtende radioforbindelse udelukker overholdelse af pkt. 4.7.1.1, skal luftfartøjschefen efterkomme de forskrifter, der er indeholdt i BL 7-14, samt de af følgende fremgangsmåder, der kan komme i betragtning. Luftfartøjschefen skal derudover forsøge at etablere radioforbindelse med vedkommende flyvekontrolenhed med alle de midler, der står til rådighed. Fra et luftfartøj, som indgår i flyvepladstrafikken på en kontrolleret flyveplads, skal der desuden holdes udkig efter sådanne instruktioner, som måtte blive givet ved hjælp af lyssignaler.

        - Under visuelle vejrforhold skal luftfartøjschefen

- fortsætte flyvningen under visuelle vejrforhold, lande på nærmest beliggende, egnede flyveplads, uanset om radiokontakt er krævet, og hurtigst muligt melde landing til vedkommende flyvekontrolenhed, og

- hvis det skønnes tilrådeligt, fuldføre flyvningen efter instrumentflyvereglerne i overensstemmelse med pkt. 4.7.1.2.2.

        - Under instrumentvejrforhold eller hvis luftfartøjschefen, som udfører en flyvning efter instrumentflyvereglerne, skønner det utilrådeligt at fortsætte i overensstemmelse med pkt. 4.7.1.2.1 a., skal luftfartøjschefen ved flyvning i København Flyveinformationsregion (FIR) og i Rønne Terminalområde (TMA)

- bibeholde den sidst tildelte hastighed og flyvehøjde eller minimumhøjde over havet, hvis denne er højere, i en periode på 7 minutter, i overensstemmelse med pkt. 4.7.1.2.2.1,

- derefter tilpasse flyvehøjde og hastighed i henhold til den indleverede flyveplan,

- hvis luftfartøjet er under radarkursdirigering eller flyver "offset" i henhold til RNAV uden klareringsgrænse, fortsætte på den mest direkte måde for at genoptage flyvning efter gældende flyveplan ikke senere end det næste betydningsfulde punkt under hensyntagen til gældende laveste flyvehøjde,

- fortsætte flyvning i overensstemmelse med gældende flyveplan til det for bestemmelsesstedet angivne navigationshjælpemiddel, og når det er påkrævet ifølge nedenstående pkt. e., vente over dette hjælpemiddel indtil påbegyndelse af nedgang,

- påbegynde nedgang, jf. ovenstående pkt. d., på det tidspunkt, som afviger mindst muligt fra det forventede indflyvningstidspunkt, som luftfartøjschefen sidst har modtaget og kvitteret for, eller hvis luftfartøjschefen ikke har modtaget og kvitteret for et forventet indflyvningstidspunkt, skal det nævnte navigationshjælpemiddel forlades på et tidspunkt, der afviger mindst muligt fra det beregnede ankomsttidspunkt, som fremgår af gældende flyveplan,

- udføre en normal instrumentindflyvningsprocedure for vedkommende navigationshjælpemiddel og

- lande så vidt muligt inden for 30 minutter efter det forventede ankomsttidspunkt i henhold til den gældende flyveplan eller det sidst modtagne forventede indflyvningstidspunkt.

          - Den 7 minutters periode, der er nævnt i pkt. 4.7.1.2.2 a., indtræffer på det seneste tidspunkt regnet fra det tidspunkt, hvor

- luftfartøjet flyver på en rute uden obligatoriske rapportpunkter, eller når luftfartøjet har fået instruktioner om udeladelse af positionsrapporter

- og den tildelte højde er nået, eller minimum flyvehøjde er nået, eller

- SSR-transponderen er blevet aktiveret på kode 7600, jf. BL 7-14, pkt. 7.19.1 c.,

- hvis luftfartøjet flyver på en rute med obligatoriske rapportpunkter, og der ikke er modtaget instrukser om udeladelse af positionsrapporter på

- det tidspunkt, hvor den sidst tildelte højde eller minimum flyvehøjde er opnået, eller

- det af piloten tidligere oplyste forventede tidspunkt over et obligatorisk rapportpunkt eller

- det tidspunkt, hvor det skulle rapportere over et obligatorisk rapportpunkt.

- Dispensation

- Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

- Klageadgang

- Trafikstyrelsens afgørelser efter denne BL kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

- Straffebestemmelser

  - Overtrædelse af bestemmelserne i denne BL og bestemmelserne i SERA-forordningen, straffes efter 149, stk. 8 henholdsvis stk. 11 i lov om luftfart.

  - Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

- Ikrafttræden

- Denne BL træder i kraft den 4. december 2014.

Trafikstyrelsen, den

Carsten Falk Hansen

Per Schmock